Communication Protocol

目录

1.数据格式	3

2.指令说明	3

2.1 童锁设置	3

2.2 终端信息	3

1.数据格式

SDK->Terminal

|  | head | length | CMD | Data | checksum | Tail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | XX | 1B | 1B |
| 值 | 02 | xx |  | VAR |  | 01 |

Termina->SDK

|  | head | length | CMD | ACK | Data | checksum | Tail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | 1B | XX | 1B | 1B |
| 值 | 02 | xx |  |  | VAR |  | 01 |

Check sum的计算方式：

从head 字段 到 data 字段，所有的数据异或的结果。

2.指令说明

2.1 童锁设置

SDK:

| CMD (1B) | Data (1B) |
| --- | --- |
| A1 | 78/87 |

0x78：加锁

0x87：解锁

Terminal:

| CMD (1B) | ACK | Data (1B) |
| --- | --- | --- |
| A1 | 00/x0 | 78/87 |

ACK为00时，表示处理成功，数据域内容为当前状态。

2.2 终端信息

SDK：

CMD (1B)

A2

Terminal:

| CMD (1B) | ACK | Data (3B) |
| --- | --- | --- |
| A2 | 00/x0 |  |

Data filed:

|  | Value（hex） | explanation |
| --- | --- | --- |
| B1 | 31/30 | 童锁状态： 31：锁定 30：解锁 |
| B2 | 00-03 | 系统开关机状态： 00 开机 01：关机 02：预热 03：加热 |
| B3 | 00-64 | 电池电量百分比 |